BLM2008.1 MİKROİŞLEMCİLER

HEDEF SAYIYA ULAŞ

BİLGİSAYAR  MİMARİSİ

8086 Assembly Programlama

8086 Assembly Oyunu

# PROJE RAPORU

Öğrenci Adı  : Serra Tanış

Öğrenci No  : 170424046

Github Linki

## 1. GİRİŞ

Bu proje, 8086 mikro işlemci mimarisi üzerine yazılmış, EMU8086 emülgatöründe çalışan, tamamen assembly diliyle geliştirilmiş bir konsol oyununu kapsamaktadır. Oyunun adi 'Hedef Sayıya Ulaş’tır.

Proje; veri tipi farklılığı, imzalı/imzasız aritmetik, koşullu dallanma, alt program çağrısı, bellek erişimi, ekran çıktısı ve kullanıcı girişinin doğrudan assembly komutlarıyla nasıl gerçekleştirildiğini göstermektedir.

Oyunun temel amacı: Ekranda hareket eden sayısal nesneleri seçip toplamlarını verilen hedefe eşit kılmak ve her seviyeyi geçmektir.

## 2. OYUN TANIMI ve KURALLARI

### 2.1 Oynanabilirlik

Oyun, 80x25 karakterlik DOS metin ekranında çalışmaktadır. Ekranda 6 adet hareketli nesne görüntülenir. Her nesne bir harf (A-F) ve bir sayı değerinden oluşur.

- Nesne örneği: [A:5], [B:-3], [C:11]

- Nesneler her tur sol tarafa doğru bir karakter kayar.

- Sol sınıra ulasan nesneler sağdan yeniden giriş yapar ve rastgele değer alır.

- İki nesne birbirine 6 karakter veya daha yakın gelirse 'çarpışma' olur, ikisi de kaybolur.

### 2.2 Amaç ve Seviyeler

Oyuncu TOPLAM değerini HEDEF değerine eşitlemek için nesneleri seçmeli (A, B, C, D, E veya F tuşuna basarak).

| Seviye | Hedef Değer | Sure (saniye) |
| --- | --- | --- |
| 1. Seviye | 15 | 80 |
| 2. Seviye |  | 80 |
|  | 25 |  |
| 3. Seviye | 35 | 80 |

### 2.3 Puanlama Sistemi

Eylem

Puan Değişimi

Hedefe ulaşarak seviye atlamak

puan

+50

Asal sayı seçmek (2,3,5,7,11,13)

bonus puan

+10

Negatif sayı seçmek

-

10

ceza puanı

### 2.4 Oyun Sonu Koşulları

- KAZANMA: 3. seviyeyi tamamlayınca (TOPLAM=35) oyun kazanılır, yeşil ekran gösterilir.

- KAYBETME: Sure herhangi bir seviyede 0'a ulaşırsa kırmızı ekranla oyun biter.

- CIKIS: Q tuşuna basılarak oyun her an sonlandırılabilir.

- Oyun bitiş ekranında [R] ile yeniden oynanabilir, [Q] ile tamamen çıkılanabilir.

## 3. TEKNİK MİMARİ

### 3.1 Dosya Formatı

Program, #make_COM# direktifi ve ORG 100h ile COM formatında derlenmektedir. COM formatı tek segment kullanır; kod, veri ve yığın ayni 64 KB segment içindedir.

#make_COM#

ORG 100h

JMP ANA_GIRIS

### 3.2 Veri Yapıları

6 adet nesnenin durumu 4 ayrı byte dizisiyle tutulur:

## 4. PROSEDURLER ve ISLEVLERI

### 4.1 ANA_GİRİŞ - Giriş Noktası

Programın başladığı yerdir. Ekranı temizler, kural ekranını gösterir, bir tuşa basmayı bekler, oyunu başlatır ve ana döngüye girer. ANA_GIRIS:

CALL SCR_CLEAR    ; Ekranı temizle

CALL RULES_SHOW   ; Kural ekranını göster

MOV AH, 08h       ; Tuş bekle

INT 21h

CALL GAME_INIT    ; Degişkenleri sıfırla

### 4.2 LOOP_MAIN - Ana Oyun Döngüsü

Her tur su işlemleri yapar: Arayüzü günceller, sureyi azaltır, oyun bitti mi kontrol eder, tuş okur, nesne secimi/hareketi isler.

DUZELTME: Sure sıfıra ulaşınca veya kazanma gerçekleşince SCREEN_END etiketine atlar. Durum kontrolu sayesinde kazanma anında gereksiz OBJ_MOVE/COL_CHECK çağrısı yapılmaz. LOOP_MAIN:

CALL UI_UPDATE

DEC WORD PTR [g_sure]     ; Sureyi 1 azalt

CMP WORD PTR [g_sure], 0

JNE LOOP_CONT

MOV BYTE PTR [g_durum], 2 ; Sure bitti = kaybedildi     JMP SCREEN_END LOOP_CONT:

CMP BYTE PTR [g_durum], 1 ; Kazanıldı mi?

JE  SCREEN_END            ; Evet -> oyun sonu

### 4.3 GAME_INIT - Oyun Başlangıcı

Tüm oyun degişkenlerini başlangıç değerlerine ayarlar. Yeniden oynama için de kullanılır.

GAME_INIT PROC

MOV WORD PTR [g_skor],  0

MOV WORD PTR [g_hedef], 15

MOV WORD PTR [g_sure],  SURE_MAX  ; 80     MOV BYTE PTR [g_durum], 0     ...

### 4.4 OBJ_SELECT - Nesne Seçimi

Kullanıcı A-F tuşuna başınca çağrılır (BX=nesne indeksi). Seçilen nesnenin değerini g_sum'a ekler, asal bonusu veya negatif cezayı uygular, nesneyi pasifleştirir ve hedefe ulaşılıp ulaşılmadığını kontrol eder.

DUZELTME: NEXT_LEVEL çağrısının ardındaki kazanma durumu OBJ_SELECT'ten dönüldüğünde LOOP_MAIN'deki g_durum kontrolüyle yakalanır; fazladan kod çalıştırılmaz.

### 4.5 NEXT_LEVEL - Seviye Atlama

Hedefe ulaşılınca çağrılır. Skora +50 ekler, seviyeyi arttırır. Seviye 3'e ulaşıldıysa g durum=1 (kazanıldı) seter ve geri döner. Aksi halde yeni hedef/sure atar, nesneleri sıfırlar ve yeni rastgele değerler üretir.

NEXT_LEVEL PROC

ADD WORD PTR [g_skor], 50     INC BYTE PTR [g_level]

CMP BYTE PTR [g_level], 3

JB  NL_DEVAM

MOV BYTE PTR [g_durum], 1  ; KAZANILDI     RET

### 4.6 OBJ_MOVE - Nesne Hareketi

Her tur aktif nesneleri bir karakter sola kaydırır. Sol sınıra ulasan nesne sağ tarafa (X_MAX=70) esinlenip yeni rastgele değer alır.

### 4.7 COL_CHECK - Çarpışma Kontrolu

Tüm aktif nesne cifti için mesafe hesabı yapar. Birbirine 6 karakter veya daha yakın olan iki nesne çarpışmış sayılır ve ikisi de pasifleşir.

SUB AL, BL    ; Mesafeyi hesapla

JNS CC_ABS

NEG AL        ; Mutlak deger

CMP AL, 6     ; 6 veya altinda = carpisma JA  CC_IN_NXT

### 4.8 OBJ_REFILL - Yenileme

Aktif nesne sayısı 6'dan azsa, pasif nesneleri yeniden aktifleştirir ve sağ sınırdan tekrar giriş yaptırır.

### 4.9 RND_BYTE - Rastgele Sayı

LCG (Doğrusal Uyumlu Üreteç) algoritması kullanır: yeni tohum = tohum * 25173 + 13849. Bit 14-15 sıfırsa negatif (yaklaşık %25), değilse pozitif sayı döner.

MOV AX, [rnd_seed]

MOV BX, 25173

MUL BX

ADD AX, 13849

MOV [rnd_seed], AX

### 4.10 IS_PRIME - Asal Kontrol

AL registeri içindeki değer 2, 3, 5, 7, 11 veya 13 ise AH=1 dondurur (asal). Diğer durumlarda AH=0.

## 5. KULLANILAN INTERRUPT'LAR

## 6. RENK SISTEMI

Renkler INT 10h / AH=09h interrupt'iyla uygulanır. BL registerı renk kodunu tutar. Her renk için ayrı bir PROC tanımlıdır.

| Prosedur | Renk Kodu | Kullanim Amaci |
| --- | --- | --- |
| C_YELLOW | 0Eh (Sarı) | Skor, başlık bilgileri |
| C_CYAN | 0Bh (Cyan) | Hedef değeri, çizgiler |
| C_WHITE | 0Fh (Beyaz) | Normal pozitif nesneler |
| C_GREEN | 0Ah (Yeşil) | Asal sayılar, basari mesajları |
| C_RED | 0Ch (Kırmızı) | Negatif sayılar, uyarılar |
| C_PINK |  | Seviye göstergesi |
|  | 0Dh (Pembe) |  |
| C_YELLOW_BG | 6Fh (Sarı Zemin) | Başlık arka plan |
| C_GREEN_BG | 2Fh (Yeşil Zemin) | Tuş bilgisi, bitiş seçeneği |

## 7. TEST SENARYOLARI

| Asal sayı seçmek | +10 bonus puan eklenir | Çalışır |
| --- | --- | --- |
| Negatif sayı seçmek | -10 ceza puanı, uyarı mesajı | Çalışır |
| Çarpışma | Sari mesaj, iki nesne kaybolur | Çalışır |
| R ile yeniden basla | Oyun sıfırlanır, bas' ekranı açılır | Çalışır |

## 8. SONUÇ

Bu proje; 8086 assembly dilinin temel yapılarını (kayıtçılar, bellek erişimi, yığın, alt programlar, interrupt'lar) kullanarak eksiksiz ve oynanabilir bir konsol oyununun nasıl geliştirilebileceğini ortaya koymaktadır.

Proje kapsamında gösterilen teknik konular:

- INT 10h ve INT 21h interrupt'lariyla doğrudan donanım erişimi

- CBW komutuyla imzalı byte'tan word'e genişleme ve işaretli aritmetik

- PUSH/POP ile kayıtçı kaydetme ve yığın yönetimi

- IS_PRIME ile dallanan mukayese zinciri, özel asal kontrol

- LCG algoritmasıyla deterministik rastgele sayı üretimi

- Hatayı önleyen: her kritik döngü noktasında durum kontrolu

Düzeltilen hata sayesinde oyun; hedefe ulaşınca veya sure bitince düzgün şekilde sonlanmakta, 'PROGRAM HAS RETURNED CONTROL' mesajı artık gözükmemektedir.

### Serra Tanış - 170424046